T E R M P A T

Diese kleine Programm erm|glicht es Ihnen, ein Terminal an

den BW-2 anzuschlie~en.

Das Programm l{dt sich hinter das normale CP/M und leitet

die Spr}nge f}r CONIN, CONOUT und CONST abh{ngig vom Wert

des IO-Bytes um.

Vorgehen:

Rufen Sie das Programm auf. Stellen Sie die Parameter ein.

Die Baudrate sollte 2400 Baud nicht }berschreiten.

Dann k|nnen Sie mit STAT das IO-Byte {ndern.

STAT CON:=TTY:  stellt den Normalzustand her.

STAT CON:=CRT:  Eingabe am Terminal

STAT CON:=BAT:  leitet nur die Ausgabe auf das Terminal

um

STAT CON:=UC1:  leitet Ein- und Ausgabe um

Sie m}ssen allerdings dabei beachten, da~ die Programme nun

die Steuercodes des Terminals ber}cksichtigen m}ssen, sonst

gibt es nur Unsinn auf dem Schirm, da der BW-2 in diesem Zustand

die Statusleitungen noch immer nicht abfragt. Die CTS-Leitung

der RS232 abzufragen, hat (zumindest mit meinem Kabel) wenig

Sinn, da die Strippe im Bondwellkabel gar nicht angeschlossen ist.

Wenn Sie in Ihren Programmen GRAFIK verwenden, so erscheint

diese weiterhin auf dem Schirm des BW-2, da sie ihn direkt

anspricht.

#############################################################################################