Marburg, den 14.10.1986

Lieber Bondwell 2 User,

nun ist es endlich soweit:

**********************************************************************

*								     *

*              Bondwell2 mit 702 KByte Diskettenkapazit{t !          *

*								     *

**********************************************************************

Es w{re sicherlich m|glich mehr als 702 KByte aus dem doppelseitigen

Laufwerk herauszuholen, wozu es aber wesentlich umfangreicher [nderungen

bedurft h{tte. Das Bios, das jetzt entstanden ist passt n{mlich gerade

noch in den alten Speicherbereich ab F000.

Weiterhin k|nnen Sie bei diesem Verfahren zumindest das Directory des

anderen Formats lesen.

Auf dieser Diskette finden Sie die Files, die Sie zum Betrieb einer

doppelseitigen Floppy ben|tigen.

1. NEWBIOS.COM  =  BIOS f}r 702 KByte, 350Kbyte und Ramfloppy

2. OLDBIOS.COM  =  Bios f}r 2*350KByte und Ramfloppy

3. FORMAT2.COM  =  Formatierprogramm f}r beide Formate

einschlie~lich der Quellcodes als FORMAT2.ASM und COMBIOS.ASM.

Die Files ???BIOS haben das RAMBIOS zur Grundlage.

FORMAT2 ist eine Erweiterung des normalen Formatierprogramms.

Folgendes Verfahren ist notwendig, um das erweiterte BIOS zu laden.

1. Booten Sie wie }blich von der RAMFLOPPY

2. Laden Sie NEWBIOS in die RAMFLOPPY

3. Rufen Sie es auf

Es erfolgt ein Warmstart und der Rechner nimmt folgenden Zustand

an :

eingebautes Laufwerk :  A: ODER C:   doppelseitig

externes Laufwerk    :  B:           einseitig

Ramfloppy            :  C: ODER A:

Deutsche Tastatur

Das Programm SETUP ist weiterhin voll lauff{hig.Bei INSTALL

funktioniert nat}rlich die Speicherung des Zeichensatzes auf

den Systemspuren nicht mehr.

Freundlicherweise k|nnen beim Betrieb mit NEW- und OLDBIOS die

Programme PATCH2 und TERMPAT entfallen, da deren T{tigkeiten jetzt

schon vom System selbst }bernommen werden.

OLDBIOS bringt Sie nicht wieder in den Originalzustand zur}ck, sondern

schaltet nur das Format in Laufwerk A zur}ck.

Wenn Sie das BIOS so {ndern wollen, da~ Sie auch das B: Laufwerk doppel-

seitig betreiben, so m}ssen Sie nicht nur den entsprechenden DPB in

den entsprechenden DPH eintragen, sondern auch am Ende des Programms

die Variable MASEC1 auf die neue Sektorenzahl einstellen.

F}r die logische Zuordnung der Laufwerke zeichnen sich drei Zeilen

im BIOS verantwortlich:    LOGICA:   JP   SELDR0

LOGICB:   JP   SELDR1

LOGICC:   JP	  SELDR2

Hier k|nnen Sie sich die Kombination Ihrer Wahl einstellen und sich

ein passendes BIOS assemblieren.

Viel Spa~

Georg Gerdes

############################################################